# PICLab V3.0  - PIC18Fxx2 başlangıç kılavuzu

İlk çalıştırma:

- C:\PICLab klasörünü oluşturun. Yazacağınız kodları buraya kaydedeceksiniz.

- MPLAB'ı kurulu değil ise kurun. C:\Program Files\MPLAB klasörünün içinde bulunan "Mpasmwin.exe"nin kısayolunu C:\PICLab klasörünün içine kopyalayın.

- PICLab V3 kartındaki atlama ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

J_REF_IN		+5V

J_VPP		RUN

J_VDD		RUN

J_ICD		TAKILI

RA0(HDR_A0)	(0-5V)

J_B0		TAKILI

J_A4		TAKILI

J_LED		TAKILI

A (J_ENC_A)	BOŞ

B (J_ENC_B)	BOŞ

- PC'nizde bulunan “hyperterminal”i kullanarak yeni bir oturum oluşturun. Oturumun yapılandırma özellikleri 9600,8,N,1 ve el sıkışma YOK olmalıdır. ASCII ayarlarda ise satır gecikmesi 100 msn'ye ayarlanmalıdır. Terminal oturumunu başlattıktan sonra PICLab kartındaki RESET butonuna basarak PIC'i RESET edin. Aşağıdaki gibi bir görüntü elde etmelisiniz.

Şekil-1: HyperTerminal penceresi

"L" komutunu çalıştırın.

QB>User program memory erased - Send HEX file now

mesajını aldıktan sonra "notepad.exe" programını kullanarak ON-OFF.hex dosyasını açın, "edit" menüsünden "select all > copy" komutlarını çalıştırın ve dosyayı kapatın. Hemen sonrasında PICLab hyperterminal oturumuna dönün ve "edit" menüsünden "Paste to Host" komutunu çalıştırın.

.................

Download successful

Highest Address Programmed: 0x006A

QB>

"R" komutunu çalıştırarak programı çalıştırabilirsiniz. P1 trimpotunu yaklaşık yarım tur döndürdüğünüzde yani A0.analog kanala yaklaşık 2.5V arası gerilim uyguladığınızda en sağdaki LED’in yandığını gözlemlemelisiniz.

DİKKAT:

Eğer yükleme sonrasında

.........................QB>

gibi bir durumla karşılaşırsanız yükleme başarılı anlamına gelmez. Bu durumda yeniden "L" komutunu ve sonrasını çalıştırarak bir daha deneyin.

Standart bir şablon olarak Şekil-2’deki yapı bu deney setinde çalıştırılacak bütün programlarda kullanılmalıdır. Aşağıdaki kod diziminde koyu olanlar yazılmak zorundadır; diğerleri programınıza bağlı olarak eklenebilir.

;************************************************************ ; PIC18FXX2 EXAMPLE CODE ;************************************************************ ; This program is a simple implementation of the PIC18F442. LIST P=18F442 #include <P18F442.INC> ; File contains addresses for register and bit names ; variables TEMP equ 0x000 ;************************************************************ ; reset and interrupt vectors org 0x0000 ; Reset Vector Address goto Start ; org 0x0008 ; Interrupt Vector Address ; goto ISR ; goto Interrupt Service Routine ;************************************************************ Start ; program code starts here

Şekil-2: PIClab’a yüklenecek ASM kodunda olması gerekenler

- Kendi hazırlayıp derleyeceğiniz programlarda MPASMWIN ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.